Skaidrojošais apraksts

Vispārējie dati

Ūdensapgādes un kanalizācija vienkāršotās atjaunošanas projekts.

Projektā paredzēts izbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Zemgales ielā 12, Olainē jaunus iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktās prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām.

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" un inventerezācijas plāniem.

Projekta daļas dokumentācija sastādīta, pamatojoties uz inventerezācijas rasējumiem.

Darbu apjoms

Tehniskā projektā tika izstrādātas šādu sistēmu rekonstrukcija:

- Iekšējā aukstā, karstā ūdens padeves un cirkulācijas ūdens apgādes sistēmas;

- Iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēma.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:

Būvnormatīviem:

    - Vispārējie būvnoteikumi;

    - Būvniecības likums;

    - Ministru kabinetu noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

    - LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";

    - Ministru kabineta noteikumi Nr.34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";

    - LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm";

    - LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas.

Inženiertīklu risinājumi

Aukstā, karstā ūdens padeves un cirkulācijas ūdens apgādes sistēmas

Projektā paredzēts nomainīt esošos aukstā ūdens, kastā ūdens padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus pagrabā un stāvvadus. Projektējamos stāvvadus jāizbūvē esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

Ūdensapgādes sistēmas maģistrālos cauruļvadus un atzarus no tiem paredzēts izbūvēt no Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI (vai analogs) Ø50 un 75 mm caurulēm, atzarus un stāvvadus - no kapara caurulēm. Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēku dažādās ugunsizturības zonās, visi sienu un pārsegumu atvērumi, kuri paredzami šķērsojošajiem cauruļvadiem, jānoblīvē ar ugunsdrošajām mastikām un blīvējumiem. Cauruļvadu izvietošana virs elektrokabeļiem nav pieļaujama.

Ūdensapgādes maģistrālos cauruļvadus montēt ar vismaz 2 0/00 slīpumu tukšošanas vietas virzienā. Karstā un aukstā ūdens sistēmu atgaisošana notiek caur visaugstāk novietotajiem ūdens izlaides krāniem. Zemākajos punktos paredzēta iztukšošanas armatūra. Uz atzariem no maģistrāliem cauruļvadiem un stāvvadiem ieprojektēta noslēgarmatūra. Uz cirkulācijas stāvvadiem ieprojektēti balansējošie vārsti.

Lai novērstu kondensāta rašanos aukstā ūdens sistēmā, cauruli pagrabā un stāvvadu šahtā paredzēts pārklāt ar pretkondensāta izolāciju. Lai novērstu siltuma zudumus karstā ūdens padeves un cirkulācijas sistēmās, pagrabā karstā ūdens padeves un cirkulācijas maģistrāles paredzēts pārklāt ar siltumizolācijas čaulu. Savukārt karstā ūdens padeves un cirkulācijas vertikālos stāvvadus jāizolē ar siltumizolācijas materiālu.

Sadzīves kanalizācijas sistēma

Projektā paredzēts nomainīt esošos sadzīves kanalizācijas maģistrālos cauruļvadus pagrabā un stāvvadus. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

Sadzīves kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PVC un PP-SILENT kanalizācijas caurulēm. Kanalizācijas guļvadus pagrabā paredzēts izbūvēt no PVC caurulēm, savukārt stāvvadus no PP-SILENT caurulēm. Cauruļvadu trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali. Uz stāvvadiem nepieciešams uzstādīt revīzijas (uzstādīšanas augstums-1,0 m no grīdas)..

Cauruļvadu horizontālos posmus jāizbūvē ar slīpumu DN100 mm 0,02 (2 mm uz 1 tekošo m). Sadzīves kanalizācijas stāvvadu gaisa izplūdes posmus izvietot 0,5 m virs jumta konstrukcijas.

Vietās, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas, starpstāvu pārsegumus, ugunsdrošās sienas, uguns izplatīšanās ierobežošanai, cauruļvadi ir jāaprīko ar ugunsdrošības manžetēm. Visus kanalizācijas pašteces cauruļvadus savā starpā savienot, veidojot 45˚ leņķi.

Vispārējas norādes

Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski analogām iekārtām un materiāliem;

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un ES normatīvo aktu nosacījumiem.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Visi dati specifikācijās doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot ar izmaiņas ar autoruzraugu un pasūtītāju

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā.

Izstrādāja:

Juris Voicehovičs, Būvprakses sertifikāts

No LNSASC-B-73-4251/11					      	2015.gada 20.septembrī