Materiālu specifikācija, Stacijas iela 10

Iekšējie tīkli

| Nr | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde |  |  |  |
|  | #### Pagraba maģistrāle |  |  |  |
|  | Siltummezgla apsaiste | Kompl. | 1 |  |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø63x8.7 ar veidgabaliem un izolāciju „K-Flex” EC 64x13 | m | 12 | Ū1 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø50x6.9 ar veidgabaliem un izolāciju „K-Flex” EC 54x13 | m | 21 | Ū1 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø50x6.9 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 54x20 | m | 21 | T3/T4 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 ar veidgabaliem un izolāciju „K-Flex” EC 42x13 | m | 33 | Ū1 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 42x20 | m | 54 | T3/T4 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 ar veidgabaliem un izolāciju „K-Flex” EC 35x13 | m | 39 | Ū1 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 35x20 | m | 72 | T3/T4 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 28x20 | m | 39 | T3/T4 |
|  | Lodveida ventilis DN40 | gab | 4 |  |
|  | Lodveida ventilis DN32 | gab | 2 |  |
|  | Lodveida ventilis DN20 | gab | 36 |  |
|  | Lodveida ventilis DN15 | gab | 18 |  |
|  | Balansējošais ventilis DN15 | gab | 18 |  |
|  | Izlaides krāns | gab | 60 |  |
|  | Stiprinājumi | Kompl. | 1 |  |
|  | Stāvvadu aizbetonēšana | Kompl. | 1 |  |
|  | #### Stāvvadi |  |  |  |
|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 22x9 | m | 228 | Ū1 |
|  | Vara caurule Ø18x1.0 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 18x9 | m | 108 | Ū1 |
|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 22x9 | m | 228 | T3/T4 |
|  | Vara caurule Ø18x1.0 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 18x9 | m | 444 | T3/T4 |
|  | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=700) | kompl | 90 | SIA „Semko” |
|  | Atzars uz dzīvokli DN15 (L=2m) | kompl | 90 |  |
|  | Lodveida ventilis DN 15 | kompl | 180 |  |
|  | Pārsegumu aizbetonēšana | kompl | 1 |  |
|  | Stiprinājumi | kompl | 1 |  |
|  | #### K1 Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
|  | #### K1 Stāvvadi |  |  |  |
|  | #### PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 114x20 | m | 270 |  |
|  | #### Ugunsdrošības manžete ø110 | gab | 108 |  |
|  | #### Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kompl | 18 |  |
|  | #### Stāvvadu aizbetonēšana | Kompl. | 1 |  |
|  | #### Revīzijas stāvvadiem ø50-110 | gab | 54 |  |
|  | #### Stāvvadu aizbetonēšana | Kompl. | 1 |  |
|  | #### K1 sistēma Pagrabā |  |  |  |
|  | #### PVC Caurule ø110 ar veidgabaliem | m | 147 |  |
|  | #### Revīzijas vai tīrīšanas tapas | kompl | 1 |  |
|  | #### Stiprinājumi | kompl | 1 |  |
|  | #### Stāvvadu aizbetonēšana | kompl | 1 |  |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJĀ VAR NEBŪT IETVERTI VISI MATERĀLI, KAS NORĀDĪTI RASĒJUMOS, TĀDĒĻ BŪVUZŅĒMĒJAM SASTĀDOT BŪVDARBU TĀMI, JĀAPLŪKO TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAKOPUMĀ NEVIS TIKAI MATERĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Sastādīja:					           R. Sondore