Materiālu specifikācija, Zemgales iela 51

Iekšējie tīkli

| Nr | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde |  |  |  |
|  | #### Pagraba maģistrāle |  |  |  |
|  | Siltummezgla apsaiste | Kompl. | 1 |  |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 ar veidgabaliem un izolāciju „K-Flex” EC 42x13 | m | 21 | Ū1 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 42x20 | m | 21 | T3/T4 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 ar veidgabaliem un izolāciju „K-Flex” EC 35x13 | m | 21 | Ū1 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 35x20 | m | 42 | T3/T4 |
|  | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 28x20 | m | 21 | T3/T4 |
|  | Lodveida ventilis DN32 | gab | 2 |  |
|  | Lodveida ventilis DN25 | gab | 1 |  |
|  | Lodveida ventilis DN20 | gab | 14 |  |
|  | Lodveida ventilis DN15 | gab | 7 |  |
|  | Balansējošais ventilis DN20 | gab | 7 |  |
|  | Izlaides krāns | gab | 27 |  |
|  | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |
|  | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl. | 1 |  |
|  | #### Stāvvadi |  |  |  |
|  | Vara caurule Ø28x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 28x9 | m | 90 | Ū1 |
|  | Vara caurule Ø28x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 28x9 | m | 90 | T3/T4 |

|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 22x9 | m | 90 | Ū1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 22x9 | m | 270 | T3/T4 |
|  | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=500) | kompl | 9 | SIA „ Semko” |
|  | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=700) | kompl | 18 | SIA „ Semko” |
|  | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=900) | kompl | 9 | SIA „ Semko” |
|  | Atzars uz dzīvokli DN15 (L=2m) | kompl | 55 |  |
|  | Lodveida ventilis DN 15 | kompl | 110 |  |
|  | #### K1 Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
|  | #### K1 Stāvvadi |  |  |  |
|  | PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 114x20 | m | 185 |  |
|  | Ugunsdrošības manžete ø110 | gab | 55 |  |
|  | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kompl | 6 |  |
|  | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl. | 1 |  |
|  | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gab | 17 |  |
|  | #### K1 sistēma Pagrabā |  |  |  |
|  | PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem | m | 63 |  |
|  | Revīzijas vai tīrīšanas tapas | kompl. | 1 |  |
|  | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl. | 1 |  |
|  | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJĀ VAR NEBŪT IETVERTI VISI MATERĀLI, KAS NORĀDĪTI RASĒJUMOS, TĀDĒĻ BŪVUZŅĒMĒJAM SASTĀDOT BŪVDARBU TĀMI, JĀAPLŪKO TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAKOPUMĀ NEVIS TIKAI MATERĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Sastādīja:		           R. Sondore